УДК778.533(088.8)

Проектирование адаптивного к действию градиентов температур размеростабильного корпуса космического телескопа

Ахметов Р.Н., д.т.н., Стратилатов Н.Р., к.т.н., Шайда А.Н., Нонин А.С., Ткаченко А.С.

aleksandr-nonin@mail.ru

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара

Аннотация

Изложен метод проектирования размеростабильных корпусов космических телескопов, позволяющий получить простые и надежные корпуса космических телескопов адаптивные к действию градиентов температур

Ключевые слова:

размеростабильный корпус, телескоп

Abstract:

The article describes a method used to design dimensionstable frames of space telescopes. The mentioned method allows to have simple and robust frames of space telescopes, which may be adapted to temperature gradients impact

Keywords:

Dimensionstable frame, telescope

В современной космической технике при проектировании и создании ферм силовых космических телескопов (ФСКТ), работающих при различных температурах, возникает термооптическая аберрация увеличения и расфокусировки оптической системы, за счет изменения размеров ФСКТ, связывающей оптическую систему.

Особенно актуальна эта задача при разработке ферм силовых космических телескопов КА дистанционного зондирования Земли.

Одним из путей уменьшения изменения размеров ФСКТ, обусловленных воздействием неравномерного поля температур, является использование конструктивных элементов, выполненных из материалов с низким коэффициентом линейного расширения, типа ИНВАР, α=0,8·10-6 1/ºС, γ=8,2 г/см3, высоко термостабильной композиционный материал на основе углепластиков типа КМУ-4Л, α=1·10-6 1/ºС, γ=1,6 г/см3.

Уменьшить температурные деформации можно также за счёт создания требуемого теплового режима, обеспечивающего снижение перепадов температур на ФСКТ, за счёт применения активных и пассивных средств обеспечения теплового режима [1].

Однако указанные способы уменьшения изменения размеров приводят к усложнению конструкции, снижению её надёжности и, как правило, к увеличению её массы космического аппарата. Применение неметаллических материалов на основе углепластиков не позволяет в полной мере обеспечить достаточную геометрическую стабильность корпуса конструкции телескопа по таким параметрам как длина и ширина, поскольку эти характеристики напрямую зависят от значения коэффициентов линейного расширения применяемого полимерного композитного материала, которые являются нестабильными, хотя и имеет малую величину.

Таким образом, существует потребность в простом и надёжном способе обеспечения размерной стабильности ФСКТ.

Рассматриваемый в настоящей статье метод проектирования адаптивных к действию градиентов температур ферм силовых космических  телескопов предполагается апробировать в конструкциях космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), разрабатываемых АО «РКЦ «Прогресс».

В перспективном КА предполагается изготовление размеростабильных элементов крепления специальной аппаратуры к КА.

Постановленная задача решается тем, что ФСКТ состоит из продольных, поперечных и диагональных цилиндрических размеростабильных при действии температур стержней, соединенных между собой в узлах пересечения, при этом продольные, поперечные и диагональные стержни выполнены составными, соединенные между собой торовой эллиптической оболочкой по большой оси, при этом торовая эллиптическая оболочка заполнена термометрической жидкостью.

На рисунках 1, 2 изображён общий вид фермы силовой космического телескопа с высокой геометрической стабильностью по длине А и ширине Б при действии неравномерного поля температур.

На рисунке 2 изображен вид С с рисунка 1.

На рисунке 3 изображен общий вид составного размеростабильного цилиндрического стержня фермы силовой КТ.

На рисунке 4, 5 изображен процесс деформирования размеростабильных цилиндрических стержней при действии положительного и отрицательного перепадов температур соответственно.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Силовая ферма КТ состоит из продольных, поперечных и диагональных составных цилиндрических стержней 1, 2, 3, выполненных, например, из алюминиевого и титанового сплавов и соединенных между собой в узлах пересечения 4. Каждый составной стержень 5, 6 состоит из двух частей одинакового диаметра длиной l1, l2 толщиной 2 и радиусами срединной поверхности R. Цилиндрические стержни 5, 6 соединены между собой по большей оси торовой эллиптической оболочкой 7 толщиной 1, например, с помощью сварки, при этом торовая эллиптическая оболочка, выполненная, например, из алюминиевого или титанового сплава с радиусом кривизны срединной поверхности R1 заполнена термометрической жидкостью (например, толуол с коэффициентом объемного расширения =0,00109 в диапазоне температур от минус 95 до 100°С).

При действии положительного или отрицательного (Т>Т0 или Т<Т0) перепада температуры t=T-T0 на составной цилиндрический стержень цилиндрические стержни 5, 6 длиной l1, l2 удлиняются (укорачиваются) на величины l1, l2, а торовая эллиптическая оболочка получает приращение (укорочение) по большой оси на величину 2∙Э в направлении, противоположном сумме удлинений L = l1 + l2.

Величина L зависит от действия перепада температуры, длины, коэффициента линейного расширения материала стержней. Величина Э зависит от действия перепада температуры, материала, геометрических характеристик торовой эллиптической оболочки и физических характеристик заполняющей ее термометрической жидкости.

Исходя из рисунка 3, 4, 5 имеем:

2∙∆Э∙η=Δl1+Δl2= ΔL

где η - коэффициент, учитывающий упругость торовой оболочки в местах ее соединения с цилиндрическими стержнями.

Для определения Э принимаем во внимание, что термометрическая жидкость несжимаема.

При действии перепада температур на торовую эллиптическую оболочку 7, заполненную термометрической жидкостью, давление Р внутри оболочки будет повышаться или понижаться, что в свою очередь будет приводить к укорочению (при Т>Т0) или к приращению (при Т<Т0) большой полуоси на величину Э.

В результате решения задачи о напряженно-деформированном состоянии торовой эллиптической оболочки из условия равенства напряжений в полюсах, при этом

ba=0,6 ; R1a>10 ; aδ1=13÷20,

получено следующее выражение зависимости максимального приращения (укорочения) большой полуоси от действия давления:

∆Э= 0,5 ∙P∙a4E1∙δ13,

где Э - приращение (укорочение) большой полуоси торовой эллиптической оболочки:

a - большая полуось торовой эллиптической оболочки;

1 - толщина торовой эллиптической оболочки;

Р - давление внутри оболочки торовой эллиптической оболочки;

Е1 - модуль упругости первого рода материала оболочки.

При действии перепада температур t суммарное значение удлинения (укорочения) составных цилиндрических стержней равно:

∆L= l1+l2+2∙a∙kα2∙t=L∙α2∙t,

где L - удлинение, укорочение каждого из составных цилиндрических стержней;

L - суммарная длина каждого из составных цилиндрических стержней;

l1, l2 - длины цилиндрических стержней;

1 - коэффициент линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки;

2 - коэффициент линейного расширения материалов цилиндрических стержней.

k= α1α2 - соотношение коэффициентов линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки и цилиндрических стержней.

Таким образом, при действии на составной цилиндрический стержень 5, 6 перепада температур t получим соотношение:

2∙∆Э∙η=L∙α2∙t

Повышение или понижение давления внутри торовой эллиптической оболочки 7 от действия перепада температур приводит к увеличению (уменьшению) объема термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки 7. Для рассматриваемой тонкостенной торовой эллиптической оболочки это изменение объема равно

∆Vp= 4,63∙P1-μ2R13∙a5E1∙δ10,06∙a4+R12∙δ12,

где Vp - изменение объема термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки;

Р - давление термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки;

μ - коэффициент Пуассона материала оболочки;

Е1 - модуль упругости первого рода материала торовой эллиптической оболочки;

R1 - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;

а - большая полуось сечения торовой эллиптической оболочки.

Действие перепада температур приводит к изменению объема термометрической жидкости. Для термометрической жидкости, заключенной внутри торовой эллиптической оболочки 7, это изменение равно

∆Vt=2π2R1∙a∙b∙β-3α1t,

где Vt - изменение объема термометрической жидкости внутри торовой эллиптической оболочки, подвергающейся воздействию перепада температур;

R1 - радиус срединной поверхности торовой эллиптической оболочки;

а, b - большая и малая полуоси поперечного сечения торовой эллиптической оболочки;

- коэффициент объемного расширения термометрической жидкости;

1 - коэффициент линейного расширения материала торовой эллиптической оболочки;

t - действующий перепад температур.

Из условия равенства изменения объемов

Vp=Vt

определим величину внутреннего давления в торовой эллиптической оболочке от действия перепада температур:

P= 4,62E1∙b∙δ1β-3α10,06∙a4+R12∙δ121-μ2R12∙a4t.

Подставляя выражение для Р в выражение для Э определим

∆Э= 2,13∙β-3α1∙b0,06a4+R12∙δ121-μ2R12∙δ12t

Из условия равенства 2∙Э∙η = L∙2∙t определим потребную суммарную длину размеростабильного при действии температур составного стержня:

L= η4,26∙β-3α∙b0,06a4+R12∙δ12α21-μ2R12∙δ12

Учитывая, что ферма силовая КТ состоит из множества размеростабильных при действии температур составных стержней 5, 6, то в целом она будет размеростабильной по длине А и ширине Б.

Предложенное техническое решение позволяет снизить вес, упростить технологию изготовления, уменьшить стоимость изготовления с обеспечением стабильности продольных и поперечных размеров фермы силовой КТ в неравномерном поле температур без увеличения дефокусировки КТ.

Литература

- Фомин Г.Е. Проектирование адаптивных к действию градиентов температур размеростабильных силовых конструкций летательных аппаратов [Текст]/ Фомин Г.Е., Шайда А.Н., Байкин В.Д./ Полет.- 2000.- №06.- С. 42-45.

- Ахметов Р.Н. Проектирование адаптивной к действию градиентов температур размеростабильной силовой фермы космического телескопа [Текст]/ Ахметов Р.Н., Стратилатов Н.Р., Шайда А.Н., Максимов С.В. / Научно-технический сборник статей – 2012. – Выпуск 1. Космическая техника и вооружение. Днепропетровск: ГП «КБ «Южное».

- Биткин В.Е. Особенности проектирования стержневых размеростабильных крупногабаритных космических конструкций [Текст] / Биткин В.Е., Сальников И.В., Шайда А.Н./ Сборник научно-технических статей по ракетно-космической тематике.- 1991.- С. 43-49.

- Фомин Г.Е. Проектирование размерностабильных стержневых конструкций рефлекторов антенн, адаптивных к действию градиентов температур [Текст] / Фомин Г.Е., Шайда А.Н./ Сборник научно-технических статей по ракетно-космической тематике.- 1991.- С. 61-64.