УДК 528.85

Высокоточная оценка смещений зданий и сооружений методами радарной интерферометрии

Филатов А.В., к.ф.-м.н., Ерохин Г.Н., д.т.н., Евтюшкин А.В., к.т.н.

anfilatov@kantiana.ru

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» Научно-исследовательский институт прикладной информатики и математической геофизики

Аннотация

В работе поставлена цель обнаружения и измерения смещений техногенных объектов и элементов рельефа земной поверхности на территории Самотлорского нефтяного месторождения. В качестве исходных данных использованы 30 снимков радиолокационных спутников TerraSAR-X/TanDEM-X с пространственным разрешением 3м. Обработка проведена по методу интерферометрии постоянных отражателей с использованием программного обеспечения ENVI/SARscape и StaMPS/MTI. Построена карта скоростей смещений постоянных отражателей на территорию месторождения, проанализированы смещения объектов города Нижневартовск и в зоне расположения Нижневартовской ГРЭС. Оценка достоверности результатов проведена с использованием результатов наземных геодезических измерений на Самотлорском геодинамическом полигоне

Ключевые слова:

радиолокатор с синтезированной апертурой, радиолокационная интерферометрия, геотехнический мониторинг, Самотлорское месторождение, TerraSAR-X, TanDEM-X, Sentinel-1

Abstract

The given paper presents results of TerraSAR-X/TanDEM-X multi-temporal radar acquisitions interferometric processing for monitoring of buildings and constructions located within the Samotlor oilfield license area.

Keywords:

synthetic aperture radar, radar interferometry, geotechnical monitoring, Samotlor oilfield, TerraSAR-X, TanDEM-X, Sentinel-1.

Введение

Для мониторинга быстропротекающих геодинамических процессов, таких как оползни и тектонические подвижки, в последние годы активно применяются спутниковые радарные наблюдения [1-3]. При проведении синхронных наземных геодезических измерений установлено, что погрешность определения скорости смещений по технологии PSInSAR меньше в 3-9 раз, чем по данным GPS и оптических теодолитных измерений на грунтовых реперах [4].

Наведенная сейсмичность в районах интенсивной угле и нефтедобычи вызывает быстропротекающий процесс перестройки напряженного состояния верхних горизонтов дневной поверхности для мониторинга которого целесообразно применять технологию PSI [5]. Ранее была обнаружена корреляция между смещениями, определенными по результатам обработки данных PALSAR за 2007-2011 годы по технологиям PSInSAR и DInSAR по всей области наблюдения, и в частности, для территории Нижневартовской ГРЭС, как наиболее крупного высотного техногенного объекта расположенного на грунтах с неравномерными просадками [5, 6].

В районе открытых угольных разрезов Кузбасса интенсивно разрабатываемых в течение последних 60 лет активизировались землетрясения, обусловленные техногенной сейсмичностью. Оценка просадок поверхности в районе шахтной добычи и открытых карьеров с помощью радарной интерферометрии проводилась по данным PALSAR за 2007-2010гг. с временной базой от 46 суток до года [7-8]. Установлена высокая корреляция между эпицентрами просадок и сейсмособытий, регистрируемых сейсмостанциями. Техногенные сейсмособытия вызывают значительные разрушения промышленных и жилых зданий, которые фиксируются как устойчивые отражатели для радарных изображений.

Для интерферометрической обработки высоко-периодических радарных данных TerraSAR-X предлагается использовать метод SqueeSAR, основанный на корреляционной обработке временных рядов смещений стабильных интерферометрических отражателей, и позволяющий обнаруживать однонаправленные смещения крупных групп точек, представленных и техногенными объектами, и стабильными элементами микрорельефа земной поверхности [9-11].

Европейское космическое агентство ESA предоставляет свободный доступ к радарным данным Sentinel-1A с октября 2014 г. На радарном спутнике Sentinel-1 впервые применена новая технология сканирования TOPSAR - Terrain Observation with Progressive Scans SAR. Съемка выполняется в интересах научных и прикладных задач Евросоюза. При этом, приграничные с Евросоюзом территории России (Калининградская область и Карелия) также снимаются с максимальным разрешением и кадры восстанавливаются до уровня SLC в режиме съемки Interferometric Wide Swath., необходимого для проведения интерферометрической обработки. Практическое применение данных радара Sentinel будет особенно перспективно после запуска второго спутника в феврале 2016 г, что позволит уменьшить период повторного пролета с 12 до 6 суток.

Исходные данные

Радарный спутник TerraSAR-X, разработанный немецким аэрокосмическим центром (DLR) и компанией EADS Astrium GmbH, был запущен 15 июня 2007 г. с космодрома Байконур. Дополнительно 21 июня 2010 года запущена точная копия TerraSAR-X, спутник TanDEM-X для проведения тандемной съемки и получения высокодетального рельефа земной поверхности. Данные TerraSAR-X и TanDEM-X предоставляются DLR по научным грантам для проведения прикладных исследований группам ученых всех стран по «научным» некоммерческим ценам.

В работе использованы радарные данные TerraSAR-X и TanDEM-X (TSX/TDX) на территорию Самотлорского месторождения за период август 2013 – март 2015 в количестве 30 сцен. Первые 15 сцен сняты с минимальным интервалом  повторного пролета след в след 11 суток в период с августа 2013 по январь 2014. Последующие 15 сцен сняты с интервалом 22 дня c мая 2014 по март 2015. Такое планирование сцен позволит найти баланс между частотой съемки и задачами, которые можно решить в ходе наблюдений. Частые измерения позволяют обнаружить короткопериодичные деформации, но потребуют больших финансовых затрат при практическом использовании спутникового радиолокационного мониторинга.

Размер каждой радиолокационной сцены составляет 30х50км, что позволяет охватить большую часть Самотлорского месторождения. Пространственное разрешение в режиме STRIPMAP составляет 3м, что достаточно для мониторинга зданий и сооружений.

Методы обработки

Для обработки данных многопроходной съемки TSX/TDX применен метод интерферометрии постоянных отражателей StaMPS/MPI [12], который отличается от метода PSInSAR [13] подходами к выбору стабильных отражающих объектов и к расчету смещений.

В обработке используются K+1 радиолокационных кадров одной и той же области, снятые с повторных орбит космического аппарата. Первым этапом является выбор основного кадра в соответствие со следующей формулой:

где:

где: , ,  - перпендикулярная пространственная база, временная база и разница доплеровских центроидов для каждой пары кадров, , ,  - критические значения данных параметров.

Относительно выбранного кадра рассчитываются K дифференциальных интерферограмм, в которых скорректирована топографическая компонента, пропорциональная высотам рельефа земной поверхности. Для устранения рельефа применяются доступные цифровые модели рельефа, например SRTM [14] или ASTER GDEM V2 [15], точность по высоте составляет ~20м.

На следующем этапе выполняется предварительный выбор точек, являющихся постоянными интерферометрическими отражателями в соответствие с индексом дисперсии амплитуды:

где:  - дисперсия фазы,  - дисперсия амплитуды,  - среднее значение амплитуды,  - индекс дисперсии амплитуды.

Дальнейшие расчеты проводятся для N точек из предварительной выборки в соответствие с компонентами дифференциальной интерферометрической фазы:

где х – координаты точки (постоянного отражателя) на радиолокационном кадре (по азимуту и наклонной дальности), i – индекс интерферограммы,  означает остаток от деления на 2π, т.к. фаза радиолокационного сигнала регистрируется в интервале от –π до +π.

Расчет смещений постоянных отражателей (техногенных объектов и элементов микрорельефа земной поверхности) основан на разделении компонент дифференциальной интерферометрической фазы на составляющие, различающиеся характеру изменений в пространстве кадра и во времени наблюдений [16]. Особенности и характеристики компонент приведены в таблице:

Таблица 1.

Характеристики компонент интерферометрической фазы

|  | Компонента | Изменения в пространстве кадра | Во времени |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смещения | Медленные изменения | Медленные изменения |
|  | Атмосферный сдвиг | Медленные изменения | Быстрые изменения |
|  | Ошибка определения орбиты | Медленные изменения | Быстрые изменения |
|  | Некоррелируемый фазовый шум | Быстрые изменения | Быстрые изменения |
|  | Ошибка устранения рельефа | Быстрые изменения | Пропорционально перпендикулярной базовой линии |

Исходя из характеристики компоненты  в таблице 1, метод определяет величину деформаций обширных областей земной поверхности, тогда как смещения отдельных объектов воспринимаются как шум. Данная особенность метода подходит для исследования деформаций вызванных перемещением блоков земной поверхности и следствием извлечения углеводородов при разработке месторождений.

На следующем шаге для N точек из предварительной выборки выполняется анализ фазового шума  для оценки стабильности и возможности дальнейшего использования каждой точки в качестве постоянного отражателя. Компоненты ,, медленно изменяются в пространстве радиолокационного кадра, поэтому могут быть исключены при помощи фильтра низких частот имеющего адаптивную составляющую. В качестве фильтра низких частот используется фильтр Баттерворта 5-ого порядка, т.к. он имеет пологую часть в полосе пропускания и крутое склонение в полосе отсечения на амплитудно-частотной характеристике (АЧХ).

Алгоритм фильтрации реализуется для каждой из K интерферограмм следующим образом:

Так как предварительная выборка возможных постоянных отражателей не образует равномерную сетку, выполняется усреднение значений фазы  для точек, попадающих в ячейку 50х50 пикселов. Вклад каждой точки в усредненное значение для ячейки взвешивается в зависимости от индекса дисперсии амплитуды .  Таким образом, образуется равномерная сетка с низким разрешением.

Равномерная сетка разбивается на окна размером 32х32 и для комплексных значений фазы вычисляется Фурье преобразование.

Фурье образ сглаживается при помощи простого фильтра Гаусса, результирующая АЧХ представлена переменной

Определяется медианное значение .

Адаптивная часть суммируется с фильтром Баттерворта 5-ого порядка  в соответствие со следующей формулой:

коэффициенты  и  по умолчанию устанавливаются в 1 и 0,3 соответственно и позволяют настроить работу фильтра.

Адаптивная часть фильтра позволяет учесть частоты, присутствующие в значениях фазы внутри текущего окна.

Оценка топографической составляющей рассчитывается в соответствие со следующей формулой

где  – перпендикулярная базовая линия для точки x и интерферометрической пары i ,  – длина волны зондирующего излучения, – ошибка опорной ЦМР по высоте,  – расстояние от антенны радиолокатора до точки на земной поверхности,  – угол обзора точки.

Значение коэффициента  определяется по методу наименьших квадратов, при этом зависимость от  позволяет задать интервал принимаемых значений. Для опорного рельефа SRTM или ASTER GDEM V2 границы  устанавливаются в ±20м.

Фазовая стабильность и применимость точки в качестве постоянного отражателя определяется в соответствие с формулой:

На следующем этапе из предварительной выборки выделяются точки со значением  выше порогового (по умолчанию 0.6). Дополнительно отсеиваются точки, являющиеся смежными пикселами в координатах радиолокатора, так как для техногенных объектов с высоким уровнем обратного рассеяние характерна утечка энергии в боковые лепестки и засвечивание соседних пикселов на радиолокационном кадре.

Далее для новой выборки постоянных отражателей выполняется развертка фазы  скорректированной на рассчитанное значение ошибки устранения рельефа . Развертка выполняется в трехмерном пространстве: в плоскости интерферограммы (по азимуту и наклонной дальности) и во времени между последовательными съемками. В результате данного этапа из значений интерферометрической фазы исключены топографическая составляющая и некоррелируемый шум, так как все точки являются стабильными интерферометрическими отражателями. Дальнейшая фильтрация в пространстве интерферограммы и во временной области позволяет исключить составляющие атмосферы  и ошибки орбиты

Особенность метода StaMPS заключается в использовании параметра фазовой стабильности для идентификации постоянных интерферометрических отражателей, а не амплитудной как в методе PSInSAR. Индекс дисперсии амплитуды используется только для предварительной выборки, чтобы сократить объем вычислений. Такой подход позволяет обнаруживать смещения и техногенных объектов, и элементов микрорельефа земной поверхности. Другая особенность заключается в том, что в отличие от PSInSAR не используется линейная зависимость деформации от времени, что позволяет обнаруживать затухающие смещения. Предыдущие циклы геодезических наблюдений на Самотлорском геодинамическом полигоне показывают снижение амплитуды смещений.

StaMPS/MTI также имеет в своем составе расширение, называемое методом коротких базовых линий (SBAS), особенность которого заключается в использовании более чем K возможных интерферограмм. Обработка SBAS основана на применении всех возможных интерферометрических пар, ограниченных только параметром длины перпендикулярной базовой линии . Для расчета смещений используются этапы, приведенные выше, однако на основе большего объема исходных данных.

Результаты

По результатам обработки 30 разновременных сцен TSX/TDX на построены карты смещений на всю территорию Самотлорского месторождения и отдельно проанализированы сдвижения техногенных объектов на территории города Нижневартовск и в районе расположения Нижневартовской ГРЭС.

На рис. 1 приведены результаты применения метода SBAS, который позволил выделить центральную часть мульды оседания, образовавшейся вследствие многолетней эксплуатации Самотлорского месторождения. Для проверки результатов интерферометрической обработки использованы материалы наземных геодезических измерений на Самотлорском геодинамическом полигоне (СГДП), которые выполняются ежегодно с 2002 г. и включают нивелировку, GPS-измерения и гравиметрию. Из 91 пункта СГДП использованы 43, которые попадают в площадь радиолокационного кадра. Среднеквадратичное отклонение смещений по интерферометрии от вертикальных сдвижений пунктов СГДП по нивелировке составляет 7мм. Границы мульды оседания в 2013-2015 хорошо согласуются с ранее выделенными просадками по данным ALOS\PALSAR за 2006-2011 [5, 6].

Для двух районов с большой техногенной нагрузкой (рис. 2, 3) проведена обработка радарных данных по методу StaMPS с использованием одной основной сцены как master и обработкой 29 интерферограмм. Предварительно при помощи sinc-интерполяции вдвое увеличена частота дискретизации радиолокационного изображения, что позволяет увеличить точность определения координат отражающего объекта внутри элемента разрешения.

Рис. 1. Скорости смещений постоянных интерферометрических отражателей на территории Самотлорского нефтяного месторождения

На рис. 2 представлены скорости смещений гражданских и промышленных объектов на территории города Нижневартовск. Высокое пространственное разрешение съемки TSX/TDX (3м) позволяет отслеживать смещения отдельных элементов зданий и сооружений. Черными кружками обозначены обнаруженные просадки новых жилых домов на окраине города. Скорости смещений отдельных зданий достигают 5 мм/год.

Рис. 2. Скорости смещения зданий и сооружений г. Нижневартовск

На рис. 3 представлены скорости смещений Усть-Вахской площади Самотлорского месторождения, где по результатам обработки сейсмических данных (3D сейсмика) обнаружен глубинный разлом, проходящий через поселок Излучинск. В зону горного отвода вводимой в эксплуатацию Усть-Вахской площади попадают Нижневартовская ГРЭС и поселок Излучинск.

Рис. 3. Скорости смещений техногенных объектов: 1 - промзона Нижневартовской ГРЭС, 2 - поселок Излучинск, 3 - опоры ЛЭП

Заключение

Спутниковые радарные данные PALSAR предоставлены JAXA по грантам RA1 PI-405, RA2 PI-563 и RA3 JAXA ALOS-2\PALSAR «Complex study of radar interferometry potentialities for subsidence monitoring of ground surface and technogenic areas in conditions of changeable natural landscapes». Данные TSX/TDX предоставлены DLR по гранту GEO1978. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке госконтракта №07.514.12.4027 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» и гранта РФФИ 13-07-00419.

Литература

- Prati C., Ferretti A., Perissin D. Recent advances on surface ground deformation measurement by means of repeated space-borne SAR observations // J. Geodyn. 2010. 49. 161–170.

- Bovenga F., Wasowski J., Nitti D.O., Nutricato R., Chiaradia M.T. Using COSMO/SkyMed X-band and ENVISAT C-band SAR interferometry for landslides analysis // Remote Sens. Environ. 2012. 119. 272–285.

- Michalis P., Giourou A., Charalampopoulou B., Li Zh., Li Y. Land subsidence in southwest Cyprus revealed from C-band radar interferometry // Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 92290G (August 12, 2014); doi:10.1117/12.2070265

- Schlögel R., Doubre C., Malet J.P., Masson F. Landslide deformation monitoring with ALOS/PALSAR imagery: A D-InSAR geomorphological interpretation method // Geomorphology. 2015. 231. 314-330.

- Bryksin V.M., Filatov A.V., Yevtyushkin A.V. Using of SAR data and DInSar-PSInSar technique for monitoring Western Siberia and Arctic // Журнал радиоэлектроники. 2012. №6. С. 1-53.

- Филатов А.В., Евтюшкин А.В., Брыксин В.М., и др. Использование метода интерферометрии устойчивых отражателей при геодинамическом мониторинге Самотлорского месторождения // Маркшейдерский вестник. 2012. №4. С.57-62.

- Эпов М.И., Миронов В.Л., Чимитдоржиев Т.Н., Захаров А.И., Захарова Л.Н., Селезнев В.С., Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В. Наблюдение просадок поверхности земли в районе подземных угольных выработок Кузбасса по данным радиолокационной интерферометрии ALOS PALSAR // Исследование Земли из космоса. 2012. № 4. С.26.

- Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Лескова Е.В., Шевкунова Е.В., Подкорытова В.Г. Крупнейший техногенный сейсмический процесс на Земле. Бачатское землетрясение 18.06.2013 г. (ML=6.1, Кузбасс) // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014. № 2. С.80-84

- Sousa J., Hooper A., Hanssen R., Bastos L., Ruiz A. Persistent scatterer InSAR: A comparison of methodologies based on a model of temporal deformation vs. spatial correlation selection criteria. // Remote Sens. Environ. 2011. 115. 2652–2663.

- Ferretti A., Fumagalli A., Novali F., Prati C., Rocca F., Rucci A. A new algorithm for processing interferometric data-stacks: SqueeSAR. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2011. 49. 3460–3470.

- Lagios E., Sakkas V., Novali F., Bellotti F., Ferretti A., Vlachou K., Dietrich V. SqueeSAR (TM) and GPS ground deformation monitoring of Santorini Volcano (1992–2012): Tectonic implications // Tectonophysics. 2013. 594. 38–59.

- Hooper A. Persistent Scatterer Radar Interferometry for Crustal Deformation Studies and Modeling of Volcanic Deformation // Ph.D. Thesis. Stanford University. CA, USA. 2006.

- Ferretti A., Monti-Guarnieri A., Prati C. InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation. Noordwijk: ESA Publications, 2007. 234 p.

- Werner M. Shuttle radar topography mission (SRTM), mission overview, Journal of Telecommunication. 2001. Issue 55. 75–79.

- Aster Global Digital Elevation Model Version 2 – Summary of Validation Results // http://www.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/ver2Validation/ Summary _GDEM2_validation_report_final.pdf

- Agram P.S. Persistent Scatterer Interferometry in Natural Terrain // Ph.D. Thesis. Stanford University. CA, USA. 2010.