Разработка методов и средств противокоррозионной защиты воздушных судов ПАО «Туполев» на основе системы мониторинга и анализа коррозионных повреждений планера в эксплуатации и при ремонте

Д.А. Межнев, Н.С. Афанасьева, И.И. Миркин, к.т.н., Л.Д. Брондз

ПАО «Туполев»

С каждым годом задача поддержания летной годности самолетов «Ту» по условиям безопасности от коррозии становится все более актуальной. В первую очередь это связано с необходимостью обеспечения эксплуатации самолетов с увеличенными назначенными календарными сроками службы (см. таблицу 1).

Таблица 1.

| Тип самолета | Назначенные сроки службы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектный | Достигнутый в эксплуатации | Обоснованный «рамочным» Заключением | Комплексная программа |
| Ту-134 | 25 лет | 39 лет | 40 лет |  |
| Ту-154 | 20 лет | 28 лет | 35 лет |  |
| Ту-204 | 20 лет | 25 лет | 25 лет |  |
| Ту-22М3 | 30 лет | 33 года | 35 лет | 40 лет |
| Ту-95 | 25 лет | 33 года | 35 лет | 40 лет |
| Ту-142 | 25 лет | 33 года | 35 лет | 40 лет |
| Ту-160 | 25 лет | 34 года | 35 год | 50 лет |

Из приведенной выше информации видно, что назначенный календарный срок службы самолетов Ту-154 достигает в настоящее время 35 лет, а некоторые самолеты Ту-134 эксплуатируются уже в течение 39 лет. Так же следует отметить безремонтную форму эксплуатации самолетов Ту-204 в течение 25 лет.

Что касается военных самолетов, то здесь ведется работа по поэтапному увеличению назначенных сроков службы до 40 лет, а для Ту-160 до 50 лет.

Тем временем по статистическим данным подавляющее большинство выявляемых в эксплуатации и при ремонтах дефектов силовой конструкции составляют именно коррозионные повреждения (рис. 1).

Рис. 1. Классификация основных повреждений

Именно поэтому с целью решения стоящих перед КБ задач по поддержанию летной годности самолетов «Ту» по условиям безопасности от коррозии на ПАО «Туполев» реализована система мониторинга и анализа коррозионных повреждений, выявленных на каждом ВС в эксплуатации и при ремонте, на основе которой разрабатываются методы и средства противокоррозионной защиты воздушных судов ПАО «Туполев» (см. рис.2).

Рис. 2. Система мониторинга и анализа коррозионных повреждений

Функционирование системы основывается на постоянном мониторинге технического состояния изделий разработки ПАО «Туполев», а именно Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-95, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160 в эксплуатирующих организациях и на ремонтных предприятиях.

Проводится:

-	оценка технического состояния самолетов, находящихся в эксплуатации;

-	оценка технического состояния самолетов, находящихся на ремонтных заводах;

-	анализ приемо-сдаточных актов приемки ВС в ремонт и ведомостей дефектов,

-	анализ паспортов коррозионного состояния,

-	анализ карт-нарядов эксплуатанта на выполнение работ по устранению дефектов.

Полученная информация по коррозионным повреждениям систематизируется в рамках функционирования системы и становится доступной для анализа парка каждого типа ВС. По результатам анализа в рамках данной системы Разработчик (ПАО «Туполев») имеет возможность своевременно выдавать рекомендации эксплуатанту по устранению коррозии, вносить корректировки в руководство по капитальному ремонту ВС и эксплуатационно-техническую документацию. Анализ коррозионных повреждений в зависимости от принятых конструктивно-технологических решений по типам ВС позволяет обоснованно разрабатывать методы и схемы защиты от коррозии при проектировании новых ВС.

Из схемы видно, что опыт эксплуатации действующего парка самолетов позволяет решать не только задачи поддержания его летной годности, но и на основе полученной информации решать вопросы обеспечения надежной противокоррозионной защиты самолетов новых разработок.

На рис. 3 представлены основные мероприятия по обеспечению безопасности от коррозионных повреждений при проектировании новейших разработок, которые учитывают многолетний опыт эксплуатации самолетов «Ту».

Рис. 3. Обеспечение безопасности от коррозионных повреждений при проектировании

Следует отметить, что анализ эксплуатации всего парка самолетов «Ту» выявил несколько основных причин возникновения коррозии такие как: конструктивные недоработки, производственные отклонения от требований конструкторской документации, нарушения эксплуатантом требований Разработчика по уходу за конструкцией.

Примером конструктивных недостатков являются следующие типовые случаи:

1. Коррозия верхних панелей крыла самолетов Ту-95, Ту-142 под аэродинамической надстройкой.

Здесь определяющей причиной коррозии являлось насыщение заполнителя (пенопласта) водой, что в отдельных случаях вызывало даже микробиологическую коррозию. При решении данного вопроса была перепроектирована конструкция с исключением пенопласта на конструкцию с поддерживающими диафрагмами. Для дополнительной защиты от коррозии введена обработка наружной обшивки крыла под надстройкой профилактическим ингибирующим составом (ПИНС).

По этой же причине снята теплоизоляция пенопластом с поверхности верхних панелей центроплана самолета Ту-154.

2. Коррозия магниевых законцовочных профилей (ножей) механизации крыла и оперения ряда машин: Ту-134, Ту-154, Ту-22М3, Ту-142, Ту-95.

Причиной является питтинг-коррозия основного материала вследствие неудовлетворительной коррозионной стойкости материала и недостаточной степени коррозионной защиты системы ЛКП. При решении данного вопроса производилась замена ножей на алюминиевые при ремонте.

3. Коррозия подкилевой балки самолетов Ту-142, Ту-95.

Это случай типичной электрохимической коррозии: вдоль балки проходит высокочастотный кабель, который наводит на алюминиевой балке значительные токи, увеличивая разность в электрических потенциалах «тела» балки и крепежа.

При решении данного вопроса дополнительно изолировали кабель устройства лентой ПВХ с установкой кронштейнов удерживающих кабель на расстоянии, зачистили коррозию, обработали зачищенные места пастой ВИП-А для торможения коррозии, произвели местное химическое оксидирование и восстановили ЛКП. Для дополнительной защиты от коррозии также введена обработка поверхности подкилевой балки ПИНС.

Приводя примеры производственных отклонений от требований КД, считаем необходимым отметить следующие:

1. Коррозия панелей из сплавов В95, 1163 крыла и стабилизатора вокруг титанового крепежа самолета Ту-204.

В этом случае выявлено, что производством не выполнялась защита зенкованной части отверстий (химическая оксидация, грунтовка, установка крепежа на герметик). И, если в обычных климатических условиях, этот недостаток не проявляется в течение длительного времени, то в жестких климатических условиях развивается сильнейшая коррозия, устранение которой весьма сложно.

2. Коррозия нижней части шпангоута 80 самолета Ту-204, находящегося за гермоднищем в негерметичной части фюзеляжа, в месте, зачищенном под установку ленты металлизации на Кубе.

По КД эта лента должна устанавливаться на токопроводящей пасте АЛКМ-1 с цинковым порошком. Оказалось, что это требование не выполнено. В результате пришлось менять всю нижнюю часть шпангоута с доставкой в Гавану оснастки и специально изготовленной нижней части шпангоута.

При авторском надзоре в Ульяновске оказалось, что это нарушение типично и имеет место на целом ряде бортов.

3. Коррозия нижних панелей крыла под титановой накладкой самолета Ту-22М3.

Причиной являлась контактная коррозия прессованной алюминиевой панели в контакте с титановой накладкой при отсутствии должной изолирующей защиты между титаном и алюминием (грунта и герметика). При решении данного вопроса произвели удаление коррозии (при необходимости с демонтажом крепежа), выполнили обработку пастой ВИП-А с последующим местным хим. оксидированием и грунтовкой. Накладки установили на герметике.

Следует сказать, что производственная дисциплина, начиная с 90-х годов по сравнению с 60-80 ми годами резко упала, чему свидетельствуют те многочисленные нарушения, которые отмечены выше. Снизилась и квалификация персонала. Авторские надзоры, проводимые Разработчиком и его филиалами, кардинально задачу не решают. Нужна системная, продуманная работа по обучению и подготовке кадров в купе с системой материального стимулирования за бездефектную сдачу продукции и материального наказания за брак.

Можно с достаточной мерой объективности утверждать, что коррозионное состояние нового поколения воздушных судов гражданского и специального назначения, базирующихся и эксплуатирующихся в умеренных климатических условиях в целом благополучно. Есть самолеты типа Ту-204, эксплуатирующиеся более 25 лет без серьезных коррозионных повреждений. Но есть вопиющие случаи нарушений условий эксплуатации, вызывающие такие повреждения. А/к «Кавминводы» перевозила в одном из бортов Ту-204 бочку с селедкой, которая пролилась в багажном отделении. Следствием этого явилась большая коррозия в подпольном пространстве.

Невыполнение требований по мойке самолетов в жестких климатических условиях обусловили коррозию внешней поверхности самолетов, базирующихся в Египте (г. Каир) и на Кубе (г. Гавана). В этом плане показателен опыт эксплуатации в Египте самолета Ту-204-120, на котором через 2 года проявилась коррозия верхних панелей стабилизатора и законцовочных профилей (ножей) предкрылков, изготавливаемых из прессованного профиля. Анализ конденсата, взятый с поверхности одного из самолетов, показал его чрезвычайную коррозионную активность, и при этом эксплуатант не выполнял простые требования Разработчика по уходу за внешней поверхностью планера, что и привело в результате к тем последствиям, которые мы имели.

Нарушение сроков выполнения карты смазок, вызывает ее коксование и как следствие коррозию в карданах валом трансмиссии, коррозию в игольчатых подшипниках кареток управления закрылками и заклинивание роликов, которые должны кататься по хромированной поверхности рельсов, а они скользят, а не катаются, что приводит к сколам хрома. Имеет место также нарушение сроков обработки наиболее коррозионноопасных мест профилактическими ингибирующими составами, несвоевременное восстановление ЛКП на внешней поверхности самолетов (срок эксплуатации даже лучших материалов не должен превышать 8-10 лет и за рубежом обязательно восстанавливают ЛКП, а у нас нет). Есть случаи микробиологического заражения топлива по вине эксплуатанта. В 2009г. обнаружено на 3-х самолетах а/к «Red Wings» микробиологическое заражение топлива. Оказалось, что эти самолеты несанкционированно заправлялись у военных по сниженной цене. Известно, что продуктом жизнедеятельности грибов является смесь кислот, что и являлось предпосылкой к коррозии.

Все это, как и другие случаи нарушения Регламентов снижает качество противокоррозионной защиты и требует от эксплуатанта принятия соответствующих мер.

Следует сказать, что нами только за последний год для самолетов Ту-95, Ту-142 выпущено по 7 технологических карт и ряд Бюллетеней, направленных на улучшение качества обслуживания и повышение коррозионной стойкости планера.

Работы по повышению надежности противокоррозионной защиты самолетов как старых разработок, так и нового поколения ведутся нами постоянно.

При этом следует учесть, что все самолеты нового поколения проектируются во всеклиматическом варианте с безремонтной формой эксплуатации и проектным календарным сроком службы 30-40 лет и ресурсом 60.000 л.ч. Это потребовало целого комплекса как конструктивных, так и технологических мер по обеспечению их коррозионной стойкости. В их числе:

- применение в конструкции материалов с улучшенными противокоррозионными свойствами В95очТ2, 1163 РДТВ;

- использование в конструкции стрингеров гнутых из листового плакированного материала;

- организованный слив конденсата из подпольной части фюзеляжа в комбинации со съемной конструкцией теплозвукоизоляции (ТЗИ);

- использование высокоресурсного герметичного крепежа с гарантированным радиальным натягом (клепка заклепками УЗ, ЗУК, ЗУКм, болты с натягом до 1,2%);

- защита ЛКП зенкованной части отверстий под крепеж;

- герметичная сборка всех стыковых соединений, герметизация зазоров и щелей на внешней поверхности планера и герметизация соединений стрингер - обшивка в нижней части фюзеляжа;

- усиленная система защитных покрытий внутри самолета;

- обработка наиболее коррозионноопасных мест конструкции ПИНС;

- окраска внешней поверхности самолетов системой ЛКП на основе полиуретановых эмалей (главным образом, производства компаний AKZO-Nobel и PPG Aerospace PRC-DeSoto), в том числе последних разработок типа Silver Mika. В последнее время появились новые отечественные покрытия на основе фторполимеров разработки ФГУП «ВИАМ» (ВЭ-69).

Можно отметить целый ряд разработок ФГУП «ВИАМ», сыгравших существенную положительную роль в повышении коррозионной стойкости самолетов нашей разработки.

Это, прежде всего, эпоксикаучуковая грунтовка ЭП-0215, в 10 раз превышающая по водостойкости ранее применяющуюся грунтовку ФЛ-086, токопроводящие пасты АЛКМ-1 и ВП-1 с цинковым порошком, позволившие решить проблему защиты мест, зачищенных под металлизацию. На новых разработках эта проблема фактически исчезла.

Это и паста ВИП-А для торможения коррозии на деталях из алюминиевых сплавов, и проверенные и рекомендованные ФГУП «ВИАМ» профилактические ингибирующие составы.

Однако остается ряд задач, требующих разработок и решений, которые промышленность ждет от ФГУП «ВИАМ».

Так нет эффективной защиты от коррозии магниевых сплавов.

В этом вопросе считаем целесообразным отметить наш собственный опыт. На самолете Ту-134 каркас фонаря кабины штурмана изготавливается из магниевого сплава, с которым при ремонте постоянно возникали проблемы коррозии. Мы решили ввести на ремонтном заводе №407 г. Минск дробеударную обработку каркаса, уплотнив тем самым поверхностный слой металла. Это дало очень хороший результат, практически сняв проблему коррозии в эксплуатации и при последующих ремонтах.

Среди других проблем требующих разрешения следует отметить отсутствие паст для торможения коррозии деталей из высокопрочных сталей. Имеющиеся пасты ВПТ-1, ВПТ-1И не могут применяться для этих целей. Нет лакокрасочных систем для окраски внешней поверхности самолетов, равноценных лучшим разработкам компании AKZO-Nobel, PPJ Aerospace PRC De Soto по комплексу декоративных и защитных свойств. Одновременно с этим в современных разработках применяются токопроводящие герметизирующие прокладки (во фланцах разъема, под топливными лючками) производства фирмы Av-DEC (США), например, выполняющие функции герметизации и металлизации (рис. 4).

Рис. 4. Токопроводящие герметизирующие прокладки, Av-DEC (США)

По нашему мнению отечественные разработки в данных направлениях будут широко востребованы всеми КБ.

В заключении следует отметить, что реализация системы мониторинга и анализа коррозионных повреждений на предприятии позволяет своевременно реагировать на выявленные коррозионные повреждения в конструкции самолётов, разрабатывать мероприятия по их устранению и рекомендации по недопущению повторных случаев коррозионных повреждений.