Экспериментальное исследование теплоотдачи при кипении на микроструктурированных поверхностях

Хакимзянов Р.Р., Щелчков А.В., к.т.н.

Strike92@inbox.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева - КАИ

Безопасность и надежность и эксплуатации авиационного радиоэлектронного оборудования требует эффективных систем охлаждения микроэлектронной техники. При выборе типа системы охлаждения и ее проектировании необходимо определение уровня теплоотдачи, требуемого для отвода заданного теплового потока электронного компонента. Системы охлаждения должны помещаться в габаритах электронного оборудования и не приводить к резкому увеличению веса. Необходимо помнить, что самой целесообразной системой охлаждения являются естественно-конвективные системы охлаждения, так как не требуют дополнительной мощности на прокачку хладагента, не имеют движущихся деталей, надежные и бесшумные.

Электронное оборудование, разрабатываемое для бортовых систем самолетов, спутников и ракет, предполагает требованиям к инженерам для учета сложных форм мест крепления, малых габаритов при одновременном надежном обеспечении теплоотвода. Тип системы охлаждения электронных устройств и его надежность эксплуатации обычно определяется уровнем коэффициента теплоотдачи и максимальной допустимой температуры устройства.  Эти два параметра помогают выбрать метод охлаждения.

Сегодня широко используются следующие системы охлаждения электронных устройств: 1 – воздушная естественно конвективная система охлаждения и излучение; 2 - воздушная принудительная система охлаждения; 
3 – иммерсия или свободно конвективное охлаждение при погружении в  диэлектрические жидкости, в том числе криогенные или фреоны; 
4 - охлаждение при кипении в  диэлектрической жидкости, в том числе при струйном охлаждении; 5 – водяные принудительные системы охлаждения; 6 - системы открытого испарения; 7 – ватерчиллеры; 8 - системы с использованием элементов Пельтье.

Разработка эффективных, надежных и компактных системы охлаждения 1-4 и 6 требует  исследований повышения теплоотдачи и критических тепловых потоков при кипении различных жидкостей. Сегодня системы воздушного охлаждения 1 и 2 содержат тепловые трубы, которые позволяют отводить значительные тепловые потоки  с малых поверхностей и транспортировать их       в зоны, где нет ограничений для развития поверхности теплообмена при сбросе тепла в окружающую среду. Системы жидкостного и испарительного охлаждения  3, 4 и 6, также как и области испарения тепловых труб, требуют значительного увеличения коэффициентов теплоотдачи для отвода больших удельных тепловых потоков с относительно малых площадей чипов. Решить задачу позволяет использование кипения жидкостей в системах охлаждения.

Повышение теплоотдачи от стенки к жидкости при кипении может быть достигнуто выбором соответствующей рабочей жидкости и формированием микроструктуры на поверхности теплообмена для повышения интенсивности образования и отрыва пузырьков.

Микроструктурированные поверхности – теплообменные поверхности, с полученными при их обработке и/или нанесении покрытий, мелкомасштабными деформациями, сопоставимыми по геометрическим параметрам с шероховатостью. В этом случае шероховатость мала для изменения интенсивности однофазной теплоотдачи. Такие поверхности используются, прежде всего, для процессов кипения. Разработка структурированных поверхностей для интенсификации процесса кипения основывается на основном правиле – создание большого количества центров парообразования или ловушек пузырьков пара на поверхности, что приводит к более раннему началу кипения или кипению при более низких температурных напорах [1-3]. В качестве микроструктурированных поверхностей для интенсификации процессов кипения могут быть использованы поверхности, полученные методом деформирующего резания (ДР), являющийся комбинацией подрезания и отгибки поверхностных слоев теплообменной поверхности [4].

а

б 		     в			 г 		д 		е

ж 			з 			к       			 л

Рис.1. Внешний вид (сверху и шлифы) исследованных поверхностей кипения: а – трехмерная шероховатость в виде сферических выемок; б-е,з,к, – двухмерная шероховатость в виде проводящих ребер; ж, – трехмерная шероховатость в виде штырьковых рассеивающих ребер;

Обогрев экспериментальных поверхностей кипения производится путем непосредственного пропускания тока. Исследования теплоотдачи проведено при кипении дистиллированной воды (бидистиллят), 96% этанола, 60% водного раствора глицерина Д98, антифриза S11 и 0,05% водного раствора Al2O3. Экспериментальные данные получены при атмосферном давлении 0,1 МПа. Тепловой поток изменялся в пределах от 10 до 1200 кВт/м2. В исследуемом диапазоне плотности теплового потока наблюдались режимы конвекции, поверхностного и развитого пузырькового кипения, кризиса кипения. Исследования проводились при кипении насыщенных жидкостей.

Проведенные эксперименты показали, что применение поверхностей с рельефом, полученным с помощью метода деформирующего резания, позволяет повысить интенсивность теплообмена при кипении по сравнению с гладкими образцами. Уровни интенсификации теплоотдачи определялись при q=idem.

Таблица 1

Параметры исследованных пластин.

| Номер поверх-ности | Материал | Высота ребер h, мкм | Шаг ребер s, мкм | Межреберный зазор b, мкм | Угол наклона ребер к горизотали, º | Глубина выемок, мм | Диаметр выемок, мм | Ширина канавки, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 12Х18Н9Т | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 12Х18Н9Т | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 4 | 12Х18Н9Т | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - |
| 5 | ВТ1-00 | 95 | 40 | 15 | 87 | - | - | - |
| 6 | ВТ1-00 | 310 | 160 | 63 | 87 | - | - | - |
| 7 | ВТ1-00 | 200 | 120 | 46 | 87 | - | - | - |
| 8 | ВТ1-00 | 230 | 90 | 35 | 87 | - | - | - |
| 9 | ВТ1-00 | 220 | 60 | 22 | 87 | - | - | - |
| 10 | AISI 1020 | 420 | 350 | - | 90 | - | - | 140 |
| 11 | 12Х18Н10Т | 150 | 160 | 50 | 90 | - | - | - |
| 12 | 12Х18Н10Т | 90 | 160 | 50 | 90 | - | - | - |
| 13 | ВТ1-00 | 200 | 200 | 30-40 | 60 | - | - | - |
| 14 | 12Х18Н10Т | 200 | 160 | 50 | 90 | - | - | - |
| 15 | AISI 1020 | 340 | 240 | - | 75 | - | - | 140 |
| 16 | 12Х18Н10Т | 200 | 160 | 50 | 90 | - | - | - |

Наличие микрошероховатости позволяет достичь поставленные ранее задачи достижения более высоких коэффициентов теплоотдачи при заданной разности температур стенки и жидкости и начала пузырькового кипения при меньших разностях температур между горячей стенкой и жидкостью.

Наибольшая интенсификация теплоотдачи при кипении воды и 96% этилового спирта свойственна поверхностям №10 и 15. Это поверхности с трехмерной столбчатой микрошероховатостью. Интенсификация теплоотдачи при кипении воды от 5 до 20 раз в зависимости от уровня плотности теплового потока и от 1,3 до 23 раз при кипении 96% этилового спирта.  Наличие малых межреберных зазоров обеспечивает подтекание жидкости к центрам парообразования, а значительные размеры поперечных канавок обеспечивают выход пара. При кипении более вязкого 60% водного раствора глицерина Д-98 интенсификация не превышала 1,1-3 раз.

а					 б

в 					  г

Рис.2.Теплоотдача при кипении в большом объеме различных жидкостей на поверхностях с различной геометрией: а – дистиллированная вода; б - 96% этилового спирта; в - 60% водного раствора глицерина Д-98; г - антифириза S11.

Также высокий уровень интенсификации теплоотдачи при кипении показала поверхность №13 со сплошными ребрами, торцы которых загнуты горизонтально и образуют микроканалы. Данные поверхности близки по механизмам интенсификации к пористым покрытиям. Интенсификация теплоотдачи при кипении воды на подобной поверхности составила 2,5-3  раза. При кипении 96% этилового спирта интенсификация достигала 10 раз, а при  60% водного раствора глицерина Д-98 – до 2 раз.

Как видно по рис.2, лучшие данные по интенсивности теплоотдачи свойственны поверхностям со столбчатой структурой №10 и 15. Для поверхности №13 можно наблюдать «запаривание» пор под загнутыми ребрами, кипении на внешних сторонах ребер и свойственное распределение коэффициента теплоотдачи в зависимости от перегрева поверхности и плотности теплового потока. Особенно это видно при кипении 96% этилового спирта (рис.2,б ).

На основании анализа созданного массива данных установлено, что исследованные микрогеометрии поверхностей кипения более приемлемы для воды. Наибольшая интенсификация теплоотдачи при кипении воды свойственная поверхностям с трехмерными столбчатыми и канальными структурами  - с 3 до 10 раз. Для двухмерных микроребер интенсификация теплообмена не превысила 2,5 раз. При этом уменьшение межреберного расстояния и толщины ребер увеличивают интенсивность теплообмена. Также отмечено, что начало пузырькового кипения на указанных микроструктированных поверхностях наступает при значительно меньших разностях температур между горячей стенкой и жидкостью, например, для воды при Δt≈0,3-0,5ºC по сравнению с гладкой поверхностью, где Δt≈4ºC.

Литература

1. Кузма-Кичта Ю.А., Москвин В.Н., Сорокин Д.Н. Исследование теплоотдачи при кипении воды на поверхности с пористым покрытием в широком диапазоне давлений. Теплоэнергетика, 1982, № 3, с. 53-54.

2. Диев М.Д. Соколова Т.В. Обработка экспериментальных данных по кипению в большом объеме на улучшенных поверхностях кипения в координатах С. С. Кутателадзе // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках: Труды 16 Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А. И. Леонтьева, Санкт-Петербург, 21-25 мая, 2007. Т. 1. М.: МЭИ. 2007, с. 407-410.

3. Зубков H.H., Овчинников А.И., Кононов О.В. Изготовление теплообменных поверхностей нового класса деформирующим резанием //Вестник МГТУ 1993 - №4.- С.79-82.

4. Попов И.А., Зубков Н.Н., Каськов С.И., Щелчков А.В. Теплообмен при кипении жидкости на микроструктурированных поверхностях. Ч. 1. Теплоотдача при кипении воды // Теплоэнергетика. 2013. № 3. С. 3-11.