Хроматографические методы анализа: теоретические основы и применение в авиационной промышленности

Пономаренко С.А.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Развитие науки и техники приводит к созданию материалов со все более совершенными и уникальными свойствами, что требует систематичного подхода к их разработке. Этот комплекс включает в себя как проведение фундаментальных исследований по изучению влияния состава композиций, условий их переработки и эксплуатации на их свойства и долговечность, так и выбор оптимальных условий их получения с отладкой их производства в лаборатории и промышленности, а также контроль качества получаемых материалов. Из-за сложной взаимосвязи свойств материалов от их химического состава точный прогноз их свойств при изменении состава зачастую становится сложной задачей, поэтому при создании новых материалов необходимо проводить весь комплекс исследований. Проведение контроля качества материалов на многих стадиях их получения, помимо отбраковывания непригодных партий, часто позволяет лучше понять причины их получения, снизить долю бракованных изделий и отладить их массовое производство.

Хроматографические методы анализа являются одними из наиболее распространенных при контроле качества компонентов полимерных связующих и их самих, а также при проведении фундаментальных научных исследований в этой области. Их преимущества обусловлены возможностью сочетания высокой разрешающей способности и различных вариантов детектирования, в зависимости от используемого режима и оборудования позволяющей как определять содержание индивидуальных компонентов, так и получать обобщенные характеристики, например, молекулярно-массовое распределение полимеров. Использование высокочувствительных и селективных детекторов, например, масс-спектрометрического или детектора с диодной матрицей, позволяет при необходимости идентифицировать неизвестные компоненты образцов.

Общая схема хроматографических методов анализа включает управляемую с помощью специализированного программного обеспечения систему с подачей подвижной фазы (например, смеси растворителей в режиме жидкостной хроматографии или газа-носителя в случае газовой хроматографии), блоком ввода образца, специальным сорбентом для разделения компонентов образца и детектором для их регистрации. Разделение компонентов достигается за счет подбора состава подвижной фазы и условий ее прокачивания (выбор режимов изменения скорости, температуры и состава, введение различных добавок), а также природы сорбента. Механизмы разделения при этом могут значительно отличаться – от промежуточного между сорбцией компонентов к обеим фазам (в режиме обращенно-фазовой ВЭЖХ и газовой хроматографии) до физико-химических взаимодействий (в режиме ионной и нормально-фазовой ВЭЖХ) и специальных режимов, например, проникновения в поры различного размера (в режиме гель-проникающей хроматографии).

Основные требования к образцам являются их летучесть и термостабильность (в режиме газовой хроматографии) и растворимость в подвижной фазе (для жидкостной хроматографии). Количественный анализ проводится путем сравнения интенсивности выходящего сигнала компонентов для стандартного и анализируемого веществ. Точность метода обычно составляет на уровне 3-5%, но сильно зависит от используемого метода, условий анализа и сложности матрицы образца.

Выполняемые с помощью хроматографических методов анализа задачи можно условно подразделить на рутинные (проведение контроля качества) и исследовательские. Проведение рутинных задач обычно требует предварительного подбора оптимальных условий анализа и разработки соответствующих методик (в качестве критериев, как правило, используют приемлемое разделение компонентов и экспрессность анализа). Среди типичных задач можно отметить использование методов жидкостной хроматографии для сопоставления химического состава различных смол и олигомеров (по содержанию индивидуальных компонентов или молекулярного профиля для оценки воспроизводимости их состава и реакционной способности), оценки степени отлаженности технологий переработки связующих (по воспроизводимости их состава), а также метода газовой хроматографии для определения содержания отдельных компонентов (растворителей) и легколетучих добавок.

Исследовательские задачи расширяют возможности хроматографических методов анализа, при этом обычно требуя индивидуального подхода как к разработке методик, так и к интерпретации полученных результатов, поэтому при их выполнении очень важно использовать и другие виды анализа. Среди таких задач можно выделить определение содержания воды и низкомолекулярных летучих добавок в отвержденных композициях, мониторинг их выделения по ходу отверждения композиций, а также расшифровку составов неизвестных композиций (как правило, при использовании дополнительных данных по ИК-спектроскопии, рентгеновского анализа и аналитических методов).

Таким образом, использование типичных возможностей хроматографических методов анализа позволяет оценить и определить различные параметры химического состава композиций – содержание растворителей и легколетучих добавок, исходных и промежуточных компонентов (определенного химического состава), молекулярный профиль и степень олигомеризации образцов, что позволяет проводить контроль их качества и фундаментальные исследования, например, влияние условий получения образцов (температура, содержание катализатора, природа основного сырья) на их свойства, а также оценивать их пригодность к переработке. Эти методы хорошо дополняют существующие методы анализа полимерных композиций (термические, реологические, микроскопические, аналитические, физико-механические и т.п.), позволяя получать дополнительные данные для характеризации образцов и их исследований.