при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

Фундаментальные научные основы современных комплексных методов исследований и испытаний материалов, а также элементов конструкций

сборник материалов молодежной конференции

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

г. Москва, ул. Радио, д. 17

30 ноября 2015 года

Научное электронное издание локального распространения

© Все права защищены, при перепечатке

ссылка на данное издание обязательна. ФГУП ВИАМ, 2015

Аннотация: в сборнике материалов конференции «Фундаментальные научные основы современных комплексных методов исследований и испытаний материалов, а также элементов конструкций» публикуются доклады о следующим научным направлениям:

- анализ фазовых превращений в различных материалах;

- кинетика старения, коррозии и биоповреждений различных систем;

- новые методы исследования поверхности и структуры материалов;

- математическое моделирование теплопереноса.

Содержание:

1. Исследование закономерностей формирования зоны пластической деформации, локализованной вблизи вершины магистральной трещины на жаропрочных титановых сплавов псевдо-α-класса при динамическом нагружении в интервале эксплуатационных температур, и при циклическом нагружении при комнатной температуре. Наприенко С.А., Зайцев Д.В., Попов М.А., Заводов А.В. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Материалы с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решеткой характеризуются сильной анизотропией физических параметров, что оказывает влияние на характер пластической деформации. В ГПУ кристаллах, в зависимости от соотношения параметров решетки, пластическая деформация реализуется путём скольжения в базисной {0001}, призматических {11 ̅00} и пирамидальных (I {101 ̅1} и II {112 ̅2} рода) плоскостях. Анализ дислокационной структуры материала, позволяет определить особенности механизма пластической деформации при различных условиях испытаний.

2. Исследование аморфных сплавов и высококоэрцитивных постоянных магнитов при криогенных температурах. Чубраева Л.И., Тимофеев С.С. (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, ФГБУН « Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова» РАН)

Приведены результаты экспериментальных исследований магнитных и механических характеристик аморфных сплавов на основе железа и кобальта АМАГ170 и АМАГ225 в готовых магнитных сердечниках при комнатной температуре и в среде жидкого азота.  Рассмотрены вопросы применения высококоэрцитивных постоянных магнитов для различных типов электрических машин и устройств.

Ключевые слова: аморфные сплавы, редкоземельные постоянные магниты, высокотемпературная сверхпроводимость, синхронные электрические машины, магнитные подшипники.

3. Исследование процесса накопления повреждений в поверхностных слоях алюминий-литиевых сплавов при воздействии коррозионной среды и испытаниях на усталость в режиме жесткого цикла нагружения. Морозова Л.В., Жегина И.П., Григоренко В.Б., Фомина М.А. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

С помощью высокоразрешающих металлофизических методов исследования, включающих электронную, лазерную и оптическую микроскопию изучена кинетика процесса накопления линий, полос скольжения и коррозионных повреждений в пластической зоне образцов из алюминиево-литиевых сплавов 1441 и В-1469 при проведении испытаний на усталость по жесткому циклу в условиях совместного воздействия приложенных напряжений и коррозионной среды.

Выполнена количественная оценка деформационных параметров (плотности полос скольжения, размеров пластических зон под изломом, шероховатости поверхности в выделенных зонах) и параметров поврежденности (размеров и площади коррозионных питтингов).

Ключевые слова: жесткий цикл нагружения, накопление повреждений, поверхность, коррозионно-активная среда, линии скольжения, фрагментация, излом, микроструктура.

4. Влияние температуры синтеза на состав и свойства синтетических неорганических наполнителей. Тужиков О.О., Бочкарёв Е.С., Буравов Б.А., Арисова В.Н., Гаджиев Р.Б. (Волгоградский государственный технический университет)

Взаимодействием средних и основных солей переходных металлов с силикатом щелочного металла получены тальки различного строения. Методами рентгеноструктурного и рентгенофлуоресцентного анализов исследована структура продуктов и соотношение компонентов в них. Дериватографическими исследованиями показано, что полученные продукты содержат как внутри, так и межмолекулярную кристаллогидратную воду. Проведена оценка эффективности микроволной сушки тальков различного строения.

Ключевые слова: силикаты, тальки, переходные металлы, строение

5. Исследование кинетики отверждения и паропроницаемости модифицированных фторсодержащих олигомеров и конформных покрытий на их основе. Нефедов Н.И., Алексашин В.М., Семенова Л.В., Дерьков Д.С. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

В работе проведено термоаналитическое исследование процесса от-верждения модифицированных фторсодержащих олигомерных композиций и конформных покрытий на их основе. Приведена двухстадийная схема реакции отверждения композиции ВЛ-21. Исследована диффузионная проницаемость полимерных пленок.

Ключевые слова: лаковые композиции, фторсодержащие олигомеры, конформные покрытия, кинетика отверждения, диффузионная проницаемость.

6. Изыскание путей создания молниезащитного покрытия на основе углеродной ткани с металлическими включениями и возможности его применения в элементе конструкции крыла ЛА, выполненного из углепластика. Гуняева А.Г., Черфас Л.В., Комарова О.А., Федотов М.Ю. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

В работе представлены результаты исследований, проведенных сотрудниками ФГУП «ВИАМ» по выбору состава и разработке технологии изготовления молниезащитного покрытия марки ВКУ-52МЗ на основе углеродной ткани саржевого плетения с металлическими включениями (медной проволокой) и полимерного эпоксидного связующего, модифицированного наночастицами, предназначенного для изготовления обшивок деталей и агрегатов, выходящих на внешний контур планера самолета, обладающих повышенной молниестойкостью к поражению смещающимися разрядами молнии с силой тока 200 кА, переносимым зарядом равным 20 Кл и работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 150 °С. Для минимизации диэлектрических свойств матрицы исследовалась возможность применения в ее составе не только уже опробованных ранее углеродных наномодификаторов фуллероидного типа астраленов, но и наноструктурированного материала – терморасширенного графита.

Ключевые слова: молниезащита, наночастицы, астрален, терморасширенный графит

7. Разработка составов полимерных покрытий на основе низковязких эпоксидных связующих с повышенной щелочестойкостью. Низин Д.Р., Селяев В.П., Низина Т.А. (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва)

В настоящее время испытанию полимерных композитов на щелочестойкость уделяется неоправданно малое внимание. Агрессивная среда бетона оказывает существенное влияние на упруго-прочностные характеристики как защитных покрытий, так и композитной арматуры. Разработка составов с повышенной щелочестойкостью позволит снизить издержки, связанные с ремонтно-восстановительными работами бетонных изделий и конструкций.

Ключевые слова: эпоксидные связующие, щелочестойкость, вязкость, защитные покрытия, композитная арматура.

8. Исследование зависимости шероховатости, морфологии поверхности и количества дефектов структуры от мощности лазера, скорости сканирования и типа штриховки в жаропрочном сплаве, синтезированном методом СЛС. Лаптева М.А., Белова Н.А., Раевских А.Н. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Селективное лазерное сплавление (СЛС) в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений получения деталей различной формы. Структура и свойства деталей, полученных данным способом, зависят от большого количества параметров: мощности лазера, скорости и направления сканирования, состава и размера порошка и т.п. Исследование и количественное описание влияния каждого из перечисленных параметров на структуру является необходимым для подбора технологических параметров процесса СЛС.

В качестве объектов исследования использовали образцы из жаропрочных сплавов ЖС6-К-ВИ и ЭП648-ВИ, полученные методом СЛС. Были исследованы три типа штриховки (шахматная, диагональная островковая и диагональная сплошная) с различными параметрами мощности и скорости сканирования.

Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное сплавление, жаропрочные сплавы

9. Исследование теплопроводности материалов методом температурной дозиметрии. Наумова К.А.,Степанов В.Е. (Физико-технический институт Северо-Восточный федерального университета им. М.К. Аммосова)

Для исследования теплопроводности воздуха был использован новый метод температурной дозиметрии. Температурная доза – интегральная характеристика температурного воздействия на объект, в данном случае на воздух, иными словами, это площадь графика зависимости температуры от времени. В международной системе единиц (СИ) температурная доза имеет размерность градус на секунду.

Ключевые слова: температурная доза, теплотворная способность, Стефан, топливные композиции.

10. Исследование структурного состояния лопатки турбины газотурбинного двигателя. Леушка М.А. (ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»)

В работе представлено исследование состояния поверхности рабочей лопатки I ступени турбины газотурбинного двигателя, снятого с эксплуатации по дефекту «повышенная вибрация». Приведена фрактография лопатки, снимки развития трещины и поверхности подложки.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, рабочая лопатка, фрактография, керамическое покрытие, адгезия.

11. Исследование слоистого металлического композиционного материала системы Ti‒TiAl3. Краснов Е.И., Штейнберг А.С., Шавнев А.А., Серпова В.М., Жабин А.Н. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, ФГБУН «Институт химической физики им. Н.Н. Семенова» РАН)

Проведены исследования синтеза слоистого металлического композиционного материала системы Ti-TiAl3 методом вакуумного реакционного синтеза и методом электротеплового взрыва. Определены оптимальные температурно-временные параметры образования интерметаллидной фазы в слоистом композиционном материале. Рассмотрены причины газовыделения и возможности дегазации в процессе подготовки к синтезу интерметаллидов.

Ключевые слова: слоистый композиционный материал; титан; алюминий; интерметаллид; поверхности фольговых заготовок; дегазация; диффузия.

12. Мониторинг коррозионной агрессивности приморской атмосферы датчиками продолжительности увлажнения. Молоков М.В. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Проведена оценка показаний датчиков DAVIS 6420, используемых для регистрации времени увлажнения поверхности. Исследованы датчики продолжительности увлажнения, эксплуатируемые длительное время в условиях приморской атмосферы. Приведены показания датчиков различного срока экспозиции в сравнении с новым датчиков.

Ключевые слова: датчик продолжительности увлажнения, деградация поверхности датчика, DAVIS 6420

13. Разработка покрытия для оптоволоконных чувствительных элементов. Мухаметов Р.Р.,  Ахмадиева К.Р., Деев И.С., Махсидов В.В. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

14. Закономерности коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов при испытаниях натурно-ускоренным методом. Курс М.Г., Головков А.Н., Куличкова С.И. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Проведен анализ коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов 1370Т1, 1424Т1, В-1461Т1, 1913Т, В-1341Т1, В96ц3пчТ12, 1441Т1, В-1469Т1 после 4-х лет натурно-ускоренных испытаний под навесом ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова при ежедневном повышении концентрации хлоридов методом облива. Исследования проводились с использованием комплексного подхода, включающего в себя как анализ непосредственного степени коррозионного разрушения, так и причин развития того или иного вида коррозии. По результатам работы сделаны выводы о влиянии отдельных параметров коррозионного разрушения на усталостные и прочностные потери свойств материалов.

Ключевые слова: коррозия, алюминиевые сплавы, натурно-ускоренные испытания, показатели коррозионной стойкости.

15. Сравнение результатов натурных и ускоренных испытаний образцов стали с поврежденными покрытиями методами анализа изображений. Фролов А.С. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Проведены натурные и ускоренные климатические испытания образцов стали с поврежденными покрытиями трех типов. Разработан метод оценки результатов испытаний с применением анализа изображений. Показано сравнение результатов натурных и ускоренных испытаний.

Ключевые слова: климатическое старение, анализ изображений, натурные испытания, ускоренные испытания, 08Ю

16. Хроматографические методы анализа: теоретические основы и применение в авиационной промышленности. Пономаренко С.А. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

17. Оценка применимости дифференциального уравнения периодических процессов для описания питтингообразования. Смирнов А.А., Трофимов А.А., Рудой В.М., Останин Н.И., Ярославцева О.В. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)

Одним из наиболее опасных видов коррозионного поражения стали является питтинговая коррозия. Возникновение и развитие данного вида коррозии связано с периодическими процессами активации и пассивации, протекающими внутри питтинга.

Целью данной работы являлся анализ периодического колебательного процесса при выдержке стали при постоянном потенциале, находящемся в области активно – пассивного перехода. Опыты проводили при T=295 K в 0,75 М H2SO4. Для потенциодинамических и потенциостатических измерений на стали использовали электрохимическую станцию Solartron 1280C, анализ коррозионных поражений производили с использованием микроскопа Olympus BX-51 и программы SIAMS. Исследовали низколегированную сталь марки 12Х1МФ с содержанием хрома 1% мас.

Ключевые слова: питтингообразование, потенциостатический и потенциодинамический режим, активно – пассивное состояние питтингов, модель Лотки – Вольтерра, анализ колебательного процесса, глубина коррозионного повреждения, оптическая микроскопия.

18. Испытания металлов и сплавов на длительную прочность и ползучесть по российским и зарубежному стандартам. Савельева И.Л., Асланян И.Р. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Проведен сравнительный анализ стандартов РФ и США, регламентирующих проведение испытаний на длительную прочность и ползучесть. Рассмотрены стандарты РФ ГОСТ 3248 «Металлы. Метод испытания на ползучесть» и ГОСТ 10145 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность» и стандарт США ASTM E 139 «Методика испытаний металлических материалов на ползучесть и длительную прочность». Показано, что существенных различий между размерами рабочей части образцов и требований, предъявляемых к испытательному оборудованию, установленными в отечественных и зарубежном стандартах, не имеется. Стандарт ASTM содержит подробное изложение всех основных методических и метрологических факторов с оценкой их возможного влияния на результаты испытаний.

Ключевые слова: ползучесть, длительная прочность, стандарт

19. Исследование огнетеплозащитных эластомерных композиций, содержащих функционально-активные наполнители. Каблов В.Ф., Новопольцева О.М., Кочетков В.Г., Лапина А.Г., Дибленко А.А., Крюкова Д.А., Цыбулько Н.О. (Волжский политехнический институт, филиал ФГБОУ ВПО «ВолгГТУ»)

Одним из перспективных направлений повышения термостойкости таких материалов является использование в составе эластомерных композиций слоистых вспучивающихся алюмосиликатов и высокодисперсных наполнителей. Однако введение их в состав эластомерной композиции приводит к некоторому ухудшению ее физико-механических показателей, таких как, условная прочность при разрыве, напряжения при заданных деформациях. Данный недостаток возможно устранить модификацией таких наполнителей, позволяющей улучшить их распределение и повысить сродство к эластомеру.

20. Неразрушающие методы оценки содержаний радионуклидов и химических элементов в горных породах и ограждающих конструкциях. Филатов-Рожин В.М., Степанов В.Е. (Физико-технический институт Северо-Восточный федерального университета им. М.К. Аммосова)

Исследованы содержания радионуклидов и ряда химических элементов в горных породах в Алданском районе Республики Саха «Якутия) и строительных материалов в районе города Якутска гамма-спектрометрическим и рентгено-спектральным  методами и установлен класс радиационной опасности строительных материалов.

21. Окисление легированных и нелегированных пленок поликристаллического кремния путем химического осаждения из парогазовых смесей. Малаев И.М., Шангереева Б.А. (Дагестанский государственный технический университет)

В статье изложены различные методы получения тонких пленок. На поверхности кремниевых пластин формируют тонкий слой пленки за счет горения водорода и сухого кислорода  в среде азота (N2) при расходе газов: N2=500 л/ч; H2 =65±5 л/ч; O2 =500±50л/ч.

Ключевые слова: температура, пленка, подложка, кремний, термическое окисление

22. Особенности испытания клеесварных соединений. Коноплин А.Ю. (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

В последние годы большинство автопроизводителей переходят от традиционных рамных кузовов к модульным (несущим). Основной причиной перехода к несущим кузовам является облегчение конструкции в целом и повышение безопасности. Пространственные коробчатые конструкции кузова состоят из двух металлических фланцев, соединенных между собой с использованием контактной точечной сварки или клепки. Прежде чем передать энергию удара дальше, такие конструкции сминаются сами и поглощают существенную часть этой энергии. Таким образом, безопасность пассажиров значительно повышается.

Ключевые слова: клеесварные соединения, стенд, испытания

23. Структуроскопия легких неферромагнитных металлических сплавов нестационарными вихретоковыми методами. 	Марвин С.В. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)

24. Экспериментальные исследования деформационных и прочностных свойств пакетов плетеных сеток. Модин И.А. (НИИ механики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)

Пакеты из металлических плетеных сеток являются перспективным демпфирующим элементом с точки зрения защиты конструкций от ударных и взрывных воздействий. Для проектирования подобных конструкций необходимо знать деформационные и прочностные свойства этих элементов. По своему конструктивному строению пакеты сеток представляют собой элемент, имеющий различные деформационные свойства в направлениях нормали к слоям и в направлениях нитей.

25. Разработка стандартных образцов металлических материалов. Карачевцев Ф.Н., Летов А.Ф. (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ)

Контроль химического состава сплавов в условиях современного металлургического производства проводят оптико-эмиссионным методом анализа. Однако, на точность результатов анализа существенно оказывают влияние матричные эффекты и спектральные наложения. Минимизировать систематические ошибки можно путем применения близких по химическому составу к анализируемому сплаву стандартных образцов. Поэтому весьма актуальны задачи разработки и применения стандартных образцов состава новых перспективных сплавов. В данной работе приведены сведения о проводимых во ФГУП «ВИАМ» работах в области разработки стандартных образцов состава перспективных сплавов авиационного назначения, а также о новых разработанных СО.

Ключевые слова: стандартные образцы, сплавы, технологии изготовления

26. Фазовые превращения в системах металлизации и контактах полупроводниковых структур при воздействии электрических импульсов

Скворцов А.А., Корячко М.В. (ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»)

В данной работе рассматриваются фазовые переходы первого рода в алюминиевой металлизации при прохождении через неё одиночных прямоугольных импульсов тока амплитудой до 8•1010 А/m2 и длительностью 100-1000 s., а также экспериментально определены скорости распространения жидкой фазы вдоль дорожки металлизации (~25 m/s) в рассматриваемых условиях, а также предложена методика, позволяющая рассчитывать длину оплавленной зоны после импульсного токового воздействия.

Ключевые слова: система металлизации, тепловой удар, оплавленная зона, импульс тока.

27. Обеспечение надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем методом защитных неорганических пленок. Саркаров Т.Э. Муртазалиев А.И. (Дагестанский государственный технический университет)

В статье изложены различные методы защиты. В частности, для герметизации использовались неорганические материалы, из которых изготавливают вакуум-плотные корпуса: металлостеклянные и металлокерамические.

Ключевые слова: полупроводниковые приборы, защитные пленки, интегральные схемы, неорганические пленки, герметизация.