Метод определения количества накопленного электростатического заряда

А.С. Тюсенков

anton.tyusenkov@yandex.ru

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Образование электрических зарядов в жидких углеводородах при их движении называется электризацией. Электрические заряды, которые находятся в объеме или на поверхности углеводородов, обычно называются электростатическими. Электростатические заряды в нефти образуются в результате разделения зарядов (положительного с отрицательным) при транспортировании по трубопроводам. Находясь в диэлектрике, которым является нефть, электростатические заряды могут долго сохраняться в нем, не смотря на воздействие собственного или внешнего электрического поля [1].

В процессе перекачки водонефтяной смеси по футерованным промысловым трубопроводам происходит накопление статического заряда – отрицательного на поверхности трубопровода и положительного в нефти. Поскольку пластовая вода является электропроводным электролитом и ее потенциал равен потенциалу трубы, то между водой и нефтью накапливается разность потенциалов.

Накопление электростатического заряда в нефти может привести к электростатическому разряду между нефтью и металлом, например, резервуара и возникновению пожаров и взрывов.

Определение способности к накоплению статического заряда и разработка способов тестирования реагентов и средств снижения количества накопленного электричества является актуальной задачей, особенно при внедрении футерованных, пластиковых и полимерно-композитных труб.

Были проведены эксперименты по исследованию образования и накопления электростатических зарядов при транспорте водонефтяной эмульсии по футерованным нефтепроводам. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. Пластовая вода имела следующие исходные характеристики: pH 7,5 и Eh=500 мВ (н.в.э) [2].

Таблица 1

Изменение значений pH и Eh воды в зависимости от длительности перекачки

смеси и ее обводненности

| Обводненность нефтепродукта, % | Время циркуляции, мин | pH после циркуляции | Eh, мВ после циркуляции (н.в.э.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 8,2 | 437 |
|  | 40 | 8,3 | 421 |
|  | 60 | 8,3 | 403 |
| 30 | 20 | 8,1 | 461 |
|  | 40 | 8,1 | 452 |
|  | 60 | 8,2 | 432 |
| 50 | 20 | 7,9 | 476 |
|  | 40 | 8,0 | 468 |
|  | 60 | 8,0 | 454 |

Из таблицы видно, что с уменьшением обводненности смеси Eh воды достигает меньших значений. Кроме того, с увеличением времени перекачки смеси по футерованному трубопроводу генерируется больше электростатических зарядов, которые накапливаясь в воде, снижают ее Eh.

Накопление зарядов в стальном трубопроводе

Эксперименты по накоплению электростатических зарядов в стальных трубопроводах проводились в лабораторном стенде из стали Ст3 без внутренней футеровки. Результаты по определению электрохимических показателей активированной в процессе перекачки по стенду воды представлены в таблице 2. Пластовая вода имела следующие исходные характеристики: pH 7,5 и Eh=500 мВ (н.в.э). Время циркуляции смеси в стенде составляло 60 минут.

Таблица 2

Изменение значений pH и Eh активированной воды при транспорте водонефтяной эмульсии по стальному трубопроводу в зависимости от обводненности эмульсии

| Обводненность нефтепродукта, % | pH после циркуляции | Eh, мВ после циркуляции (н.в.э.) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9,3 | 342 |
| 30 | 9,0 | 413 |
| 50 | 8,4 | 476 |

Эксперименты показали, что в стальном трубопроводе без внутренней футеровки также генерируются электростатические заряды, которые накапливаются водной и углеводородной фазами.

Расчет электризации нефти

Метод расчета электризации нефти в трубопроводах использует выражение объемной плотности заряда, полученное на основании решения уравнения И. Козмана и Дж. Джейвиса. Метод базируется на решении уравнения в виде интеграла, простой алгоритм расчета и значение предварительно измеренной концентрации потенциалопределяющих ионов нефти. Он является универсальным и позволяет рассчитывать параметры электризации во всех точках внутри трубопровода [3].

Количество заряда в объеме единицы длины трубы на координате длины х определено в виде интеграла:

,

где 	q – количество заряда, Кл;

а – радиус трубы, м;

ρ – объемная плотность электрического заряда, Кл/м3;

r – текущая координата по радиусу трубы, м;

х – координата длины трубы, м.

Сила тока электризации может быть найдена как количество заряда, пронизывающего поперечное сечение трубы в единицу времени:

,

где 	I(x) – сила тока электризации на текущей координате х, А,

v(r)– скорость движения частиц жидкости вдоль продольной оси, м·с-1.

Объемная плотность заряда ρ (Кл·м-3) равна:

,

где 	a – радиус трубы, м;

d – эффективная толщина диффузионного слоя, м;

x – текущая осевая координата трубы, м;

D – коэффициент диффузии ионов,

τ– время релаксации жидкости, с, 10-9 м2·с-1;

F – число Фарадея, равное 96500 Кл·моль-1;

Со – концентрация потенциалопределяющих ионов, моль·м–3;

n – число переносов ионов;

k – экспоненциальный показатель, характеризующий интенсивность электризации.

Путем использования выражений и преобразований получаем формулу для расчета тока электризации в явном виде через параметры нефти и трубопровода:

,

где	υ0 - скорость движения частиц жидкости вдоль продольной оси, м/c;

Т – абсолютная температура, К;

Nu - число Нуссельта;

εr - относительная диэлектрическая проницаемость нефти;

ε0 - диэлектрическая постоянная, Ф/м;

R - универсальная газовая постоянная, м2·кг·с-2/К·Моль.

Из полученной формулы видно, что ток электризации зависит от длины, внутреннего радиуса трубопровода, режима течения, скорости потока, вязкости, диэлектрической проницаемости, температуры нефти, времени релаксации и диффузии ионов.

Для подсчета количества электростатического заряда, возникающего при перекачке нефти по трубопроводу, получено выражение:

В случае уменьшения сопротивления стеканию тока с трубопровода (дефекты изоляционного покрытия, места «голой» трубы без изоляции, дренажные и заземляющие устройства) возрастает скорость рекомбинации отрицательных зарядов из потока нефтепродукта на стенку трубы. С увеличением скорости поверхностной рекомбинации отрицательных ионов на стенку трубопровода значительно уменьшается уровень их концентрации в эмульсии. Вследствие этого вниз по потоку происходит очистка среды от отрицательных ионов за счет интенсивного поглощения их стенкой.

Влияние антистатических ПАВ на электризацию нефти

Использование ПАВ существенно изменяет интенсивность окислительно-восстановительных реакций, в частности добавление антистатиков уменьшает их интенсивность, тем самым, снижая перераспределение электрических зарядов. Таким образом, введение антистатических ПАВ не приводит к значительному увеличению pH водной фазы, т.е. кислотное число нефти в этом случае также не будет изменяться.

Влияние антистатических ПАВ на основные электрохимические характеристики водной фазы представлено в таблице 3.

В настоящее время в качестве антистатических ПАВ применяют химические вещества с низкой молекулярной массой, такие как азотсодержащие соединения (длинноцепные амины, амиды или соли четвертичных аммониевых оснований); сульфокислоты и алкиларил сульфонаты; многоатомные спирты и их производные; производные полиэтиленгликоля; этоксилированные соединения. Антистатики мигрируют на поверхность материала и, образуя водородные связи с влагой, создают тончайший слой воды на поверхности изделия, по которому стекают электростатические заряды (удельное поверхностное сопротивление около 1011 Ом) [4].

Таблица 3

Влияние антистатических ПАВ на электризацию нефти

| Среда | pH | Eh, мВ (н.в.э.) | φкорр, В (н.в.э.) | а | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная среда | 8,0 | 444 | -0,40 | 0,19 | -0,25 |
| Заряженная вода | 8,4 | 419 | -0,29 | 0,15 | -0,20 |
| Диэтаноламин 10 мг/л | 8,2 | 426 | -0,38 | 0,18 | -0,24 |
| Диэтаноламин 20 мг/л | 8,1 | 431 | -0,36 | 0,18 | -0,23 |
| Диэтаноламин 50 мг/л | 8,1 | 443 | -0,31 | 0,14 | -0,21 |

Использование антистатических добавок позволяет предотвратить эмульсиеобразование при перекачке по футерованным трубопроводам водонефтяной смеси и значительно уменьшить скорость коррозии на установках подготовки и переработки нефти.

Влияние электростатических зарядов на свойства водной фазы

Классическим определением энергии Гиббса является выражение

где	U — внутренняя энергия;

P — давление;

V — объем;

T— абсолютная температура;

S — энтропия.

Дифференциал энергии Гиббса для системы с постоянным числом частиц, выраженный в собственных переменных — через давление p и температуру T:

Для системы с переменным числом частиц этот дифференциал записывается так:

,

где σ – поверхностное натяжение;

s – площадь поверхности;

μi – химически потенциал i-го компонента, который можно определить как энергию, которую необходимо затратить, чтобы добавить в систему ещё одну частицу;

ni –число молей i-го компонента;

φ – электрический потенциал;

q – количество электричества (заряд).

Поверхностная энергия σds может превращаться в электрическую (электрические и электрокинетические явления) энергию [5]. На величину поверхностного натяжения влияет введение ПАВ.

Стремление гетерогенной системы к уменьшению поверхностной энергии вызывает отрицательное ориентирование полярных молекул, ионов, электронов в поверхностном слое, вследствие этого соприкасающиеся фазы (вода-нефть) приобретают заряды противоположного знака, равные по величине. При этом избыточная поверхностная энергия превращается в электрическую. Из объединенного уравнения I и II начал термодинамики имеем:

,

при T, p, n – const.

Вычитая это уравнение из уравнения полного дифференциала энергии Гиббса получим:

,

Или                       ,  уравнение Липмана

Оно определяет связи между зарядом, потенциалом двойного электрического слоя и поверхностным натяжением среды, в которой он образован. В случае двухфазной системы нефть-вода под электрическим потенциалом подразумевается окислительно-восстановительный потенциал воды.

В реальных системах, стремящихся к равновесию, знаки qs и φ совпадают, а значит, уменьшение окислительно-восстановительного потенциала воды сопровождается увеличением ее поверхностного натяжения. Увеличение поверхностного натяжения водной фазы снижает ее коррозионную активность. Таким образом, вода, накопившая больший отрицательный электростатический заряд имеет меньшую коррозионную активность. Этот тезис подтверждается лабораторными испытаниями.

Выводы

Наиболее простым, эффективным и однозначным способом определения степени накопления электростатического заряда при электризации водонефтяной эмульсии является измерение параметров водного подслоя эмульсии – водородного показателя рН и окислительно-восстановительного потенциала Eh, изменение которых позволяет однозначно оценивать степень электризуемости и количество накопленного электричества.

Литература

- Лаптев А.Б., Навалихин Г.П. Повышение безопасности эксплуатации промысловых трубопроводов. «Нефтепромысловое дело». – 2006. - № 1. - С. 48-52.

- Тюсенков А.С., Кононов Д.В., Бугай Д.Е., Лаптев А.Б. Изменение коррозионной активности воды при транспорте водонефтяной смеси по футерованному трубопроводу // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». - 2011. - № 5. - С. 89-95. URL:http://ogbus.ru/authors/Tyusenkov/Tyusenkov_1.pdf

- Путко А.Э. Разработка методов расчета процессов электризации нефти в трубопроводах и хранилищах цилиндрического типа / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук // Тюменский государственный нефтегазовый университет. Тюмень, 2007.

- Повышение безопасности эксплуатации оборудования для подготовки и хранения нефти в условиях накопления электростатических зарядов в водонефтяной смеси Тюсенков А.С. диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2012.

- Тюсенков, А.С. Влияние поверхностно-активных веществ на устойчивость водонефтяных эмульсий / Тюсенков А.С., Д.Е. Бугай // Актуальные проблемы науки и тех-ники: материалы науч.-практ. конф. молодых ученых. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2011. – С. 177-178.