УДК 621.01, 621.762, 621.386, 681.3,

Цифровое,  наукоемкое,  автоматизированное  производство – ключевые  составляющие  Индустрии  4.0

Казмирчук К.Н.1

Kazmirchuk Kirill Nikolayevich

5597560@gmail.com

1Государственный Научный Центр РФ ФГУП «НАМИ»

1NAMI Russian State Scientific Research Center

Аннотация:

Современные тенденции развития ставят человечество на порог четвертой промышленной революции – Индустрии 4.0. В статье рассмотрены передовые средства проектирования, производства, контроля новых изделий, приведены ключевые особенности преимущества их комплексного применения.

Ключевые слова:

цифровое производство, аддитивное производство, компьютерная томография, целевое проектирование, оптимизация топологии

Introduction:

Modern trends development is moving humanity on the edge of the forth industrial revolution – Industry 4.0. This article considered modern options of design, optimization, production and control of new products, described key advantages of complex approach.

Keywords:

digital manufacturing, additive manufacturing, computed tomography, generative design, topology optimization.

В рамках данной работы рассматривается комплексное применение передовых подходов, позволяющих говорить о новой промышленной революции.

Рассмотрим имеющиеся инструменты цифрового производства и их эффективность от оптимизации уже созданных конструкций для повышения эффективности, нового метода проектирования до управления жизненным циклом.

- Оптимизация топологии

Топологическая оптимизация - процедура изменения геометрии детали, на основе результатов прочностных расчетов, направленная на улучшение функциональных характеристик.

За основу могут быть взяты как существующая геометрия изделия в совокупности с нагрузками, так и комплекс граничных условий, для более комплексного и многофакторного анализа.

Эти входные данные определяют область пространства, в которой может быть спроектировано изделие, характерные точки, а также схему нагружения.

Рассмотрим пример оптимизации (Рис.1) для уже спроектированного изделия, с тем чтобы показать эффективность подхода в ограниченном объеме.

| До оптимизации: Масса: 854 грамма | После оптимизации: Масса: 749 грамм |
| --- | --- |
| ФГУП «НАМИ» |  |
| Рис. 1 – Рычаг подвески автомобиля, алюминиевый сплав. Снижение массы 12% |  |

Основа расчета – конечно-элементный анализ, на основе заранее известных нагрузок в системе.

Данный расчет учитывает нагружение по 17 сценариям для каждой из двух опорных точек, обусловленных кинематикой системы и прилагаемыми нагрузками.

| ФГУП «НАМИ» |  |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Области изделия, с высокой степенью нагружения, определены после моделирования |  |

Результат моделирования показан на Рис.2 – области изделия с высокой степенью нагружения, а также области, которые не несут функциональной нагрузки.

На основе этих данных минимизируют массу изделия, удаляя ненагруженные области.

Часто такой подход называют «бионический дизайн» – то есть конструкция «по мотивам» природной. Такой природный подход подразумевает длительное итерационное – эволюционное развитие, то есть приспособление к определенным условиям среды.

В случае с оптимизацией топологии речь идет о геометрии – созданной на основе всех воздействий, воспринимаемых системой или деталью – происходит симуляция условий окружающей среды. Преимущество в том, что расчет происходит единовременно, и учитывает множество факторов, что дает конструкцию, оптимальную по умолчанию.

В результате оптимизированная конструкция – дает качественно лучшие показатели.

Оптимизация топологии решает несколько задач: снижение массы, увеличение жесткости и моделирование на конкретную величину запаса прочности.

- Целевое проектирование

До недавнего времени термин САПР (Система Автоматизированного ПРоектирования) применялся не совсем честно. Поскольку автоматизации в процессе проектирования критически мало.

Пакеты CAD-программ позволяют перенести создание конструкторской документации с листа бумаги на экран монитора, а карандаш заменить компьютерной мышью.

Несомненно, есть возможность проектировать в более сжатые сроки, проверять собираемость и взаимные пересечения элементов, создавать крупные сборки.

Использование целевых показателей изделия, как инструмента проектирования – качественно новый, передовой, подход к созданию продукта, его можно назвать Целевое Проектирование, в англ. Generative Design.

Это комплексное программное решение, способное выполнять проработку поля подходящих вариантов (Рис. 3), используя серию эффективных алгоритмов решения на различными целевые показатели, такие как функциональные требования, производительность, материал изделия, технология изготовления, себестоимость и время производства.

| Поле решений | Финальная геометрия изделия |
| --- | --- |
| Airbus, Autodesk |  |
| Рис. 3 – Целевое проектирование детали |  |

Показательный пример эффективности нового подхода – совместная работа Autodesk и Airbus по переработке перегородки самолета Airbus A320.

Эта деталь в стандартном исполнении уже имеет достаточную прочность, изготовлена из сотового композитного материала и успешно выполняет свою функцию.

Однако применение целевого проектирования позволило получить множество вариантов геометрии, пригодных для использования.

Только в этот момент в работу вступила команда инженеров и выбрала оптимальное решение.

В результате удалось снизить массу детали на 50% (около 25 кг), при этом даже увеличив жесткость.

Изготовление таких сложных конструкций возможно и оправдано на машине послойного синтеза, поскольку сложность геометрии не оказывает влияния на возможность производства.

По статистике, уменьшение массы пассажирского самолета всего на 1 кг экономит порядка 14 тонн топлива в год – очевидно, что эффект от применения нового подхода к проектированию и производству невозможно переоценить, даже при условии, что аддитивный метод производства -  единственный способ произовдства изделия.

- Прямое аддитивное производство

В процессе проектирования нового изделия, неизбежно наступает момент технологического согласования. Это важный этап подготовки производства, который с одной стороны обеспечивает технологичность изделий, с другой накладывает ограничения на конструкцию и снижает эффективность ее работы. Учитывается множество факторов: возможность изготовления оснастки и ее разъемность, наличие поднутрений, проливаемость металла и так далее.

Послойный синтез, как метод изготовления конечного изделия, позволяет снять большую часть технологических ограничений, в силу свободы работы со сложной геометрией.

Свойства изделий, «выращенных» из металлических порошков в большинстве случаев превосходят аналоги, полученные литьем.

Это связано с более равномерной структурой, значительно меньшим зерном металла по сравнению с литьем, минимальным количеством включений, управляемым и повторяемым технологическим процессом (Рис. 4).

Номенклатура материалов, применимых для послойного синтеза постоянно пополняется, а для большинства популярных применений уже сейчас есть подходящий материал, будь то титановый, алюминиевый сплав, жаропрочный никелевый и другие.

Следует отметить что новое применение материалов в машинах послойного синтеза открывает широкое поле для создания специализированных металлопорошковых композиций. Так, уже упомянутая компания Airbus разработала специализированный сплав на основе Алюминия, Магния и Скандия - Scalmalloy. Он специально предназначен для использования в машинах послойного синтеза и обеспечивает минимальную массу при необходимой жесткости, он и был применен для изготовления перегородки, упомянутой выше (Рис.3)

| Структура металла, литье |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ×100 | ×200 | ×500 | ×1000 |
| Структура металла, прямое аддитивное производство |  |  |  |
| ×100 | ×200 | ×500 | ×1000 |
| ФГУП «НАМИ» |  |  |  |
| Рис. 4 – Сравнение структуры металла: отливка и прямое аддитивное производство. Алюминиевый сплав. |  |  |  |

- Контроль изделий

Новые продукты, становятся все более наукоемкими, эффективными и оптимизированными. Глубина проработки и исследований способствует экономии материалов и повышению эффективности системы в целом. Предъявляются повышенные требования к новым изделиям, детали могут заменять собой сборки.

При этом добавочная стоимость на каждом этапе производства изделия также возрастает – увеличивается общая ценность изделий.

Важным вопросом становится контроль изделий.

При таких объемных вложениях в подготовку и производства целесообразно применять неразрушающий контроль.

Контроль геометрии уже сейчас происходит бесконтактным трехмерным сканером, это популярный и проверенный способ. Используя поле отклонений (Рис.5) оценивают геометрию и принимают решение о пригодности детали для дальнейших операций.

| Поле отклонений – сопоставление результатов 3D-сканирования и CAD-модели. |  |
| --- | --- |
| ФГУП «НАМИ» |  |
| Рис. 5 – Контроль геометрии на 3D-сканере, поле отклонений |  |

Множество свойств изделий напрямую зависят от показателей, которые невозможно контролировать визуально или опираясь лишь на геометрию.

Речь идет о возможных внутренних дефектах, областях с более низкой плотностью. Такие дефекты могут возникать как в литье, так и в прямом производстве из металла (Рис.6).

ФГУП «НАМИ»

Рис. 6 – Возможные дефекты, возникающие при прямом аддитивном производстве или ремонте: пропуски слоев, пористость, следы сварки

Это могут пропуски слоя построения, поры различного размера, горячие трещины и пр., безусловно они существенно влияют на свойства конечного изделия.

Контроль с использованием ионизирующего излучения был открыт Вильямом Рентгеном в 1895 году.

В основе работы метода лежит оценка плотности объекта по интенсивности излучения, попадающего на детектор (Рис.7).

При работе с рентгеновским снимком распознавание и оценка дефекта – полностью человеческий труд, а значит оценка субъективная.

| Первый снимок Рентгена, 1895 год | Современные данные томографии, Блок цилиндров ДВС V8, ФГУП «НАМИ» |
| --- | --- |
| Рис. 7 – Неразрушающий контроль, от Рентгена до томографии |  |

Компьютерный томограф – позволяет собирать серии изображений, и сопоставлять их для получения трёхмерных данных (Рис.8).

Это цифровой и автоматизированный инструмент, который позволяет проводить исследования широкого как композитных так и металлических изделий.

1 2 3

- Источник излучения - Деталь на поворотном столе - Цифровой детектор

Рис. 8 – Принцип работы компьютерного томографа

Преимущество томографии – работа с трехмерными данными, информацией о внутренних дефектах и отклонениях поверхности. Поскольку работа идет с трехмерными данными можно выяснить размер, количество, и распределение дефектов в изделии.

Для полностью автоматического принятия решения о качестве изделия используют CAD-данные с PMI (аннотированные 3D-модели). Опираясь на размеры и допуска, указанные в аннотациях PMI, а также на критерии оценки допустимой неплотности решение может быть принято автоматически, без участия человека. Как и в случае с целевым проектированием, человек задает лишь граничные условия.

- Виртуальные испытания

Томография дает возможность найти дефекты, оценить их размеры, а теперь эти данные можно использовать и для оценки влияния дефектов на свойства изделия.

Для этого используют виртуальные испытания, основанные на данных компьютерной томографии. Это разновидность анализа на основе метода конечных элементов, однако в качестве элементов, выступают воксели.

Симуляция (Рис.9) основана на конечно-элементном анализе позволяет получить информацию о зонах потенциально разрушения и предельных нагрузках по всему объему изделия. Отличие в том, что сетка конечных элементов создается с учетом данных о дефектах. Все это – позволяет проводить симуляцию нагружения изделий с высокой долей достоверности результатов.

| Образцы для проверки сходимости расчетных и экспериментальных данных | Данные компьютерной томографии | Результаты компьютерного моделирования |
| --- | --- | --- |
| Volume Graphics |  |  |
| Рис. 9 – Оценка влияния дефектов в изделиях прямого аддитивного производства |  |  |

Статистические данные, собранные на образцах (Рис. 10) и изделиях (Рис. 11) показывают высокую степень достоверности расчетных показателей.

Опираясь на истинные данные о дефектах конкретного изделия, а также средства виртуальных испытаний можно исключить физические испытания для высокоэффективных, сложных и/или уникальных изделий, тем самым добиться повышения экономической эффективности производства.

Volume Graphics

Рис. 10 – Сходимость экспериментальных и расчетных данных испытаний контрольных образцов

| Виртуальные испытания, прогноз разрушения | Деталь после испытаний |
| --- | --- |
| Рис.11 – Прогноз разрушения изделия аддитивного производства на основе данных томографии |  |

- Заключение

Рассмотрены ключевые составляющие Индустрии 4.0, как цифрового, высокоэффективного производства, содержащего высокую степень наукоемких и высокоэффективных решений.

Цифровые средства производства и контроля должны работать в цифровой среде. Это позволяет обеспечить непрерывность процесса проектирования, подготовки производства, планирования и управления ресурсами.

Такая цифровая среда уже существует и представлена различными программными решениями для каждой из областей: PLM, PDM, MES, ERP.

Используя цифровые средства производства (машин послойного синтеза, станков с ЧПУ и пр.) цифровые средства контроля (3D-сканеры, томограф) и комплекс программного обеспечения для виртуальных испытаний можно добиться высокой степени автоматизации, минимальных сроков изготовления и прогнозируемо высокого качества продукции.

Литература

- https://autodeskresearch.com/projects/dreamcatcher

- http://www.autodesk.com/solutions/generative-design

- http://www.autodesk.com/customer-stories/airbus

- http://konstruktor.net/podrobnee/additivnye-texnologii-rossija-vkljuchilas-921.html

- http://www.volumegraphics.com/en/products/vgstudio-max/structural-mechanics-simulation/

- http://www.technology-licensing.com/etl/int/en/What-we-offer/Technologies-for-licensing/Metallics-and-related-manufacturing-technologies/Scalmalloy-RP.html